| M09 | Ritningar | V8 | Vecka 8 | Elteknik och ellära 45 p |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ritning och hållkrets — elevblad

M09 Ritningar + M10 Hållkrets · V8 Vecka 8 · Elteknik och ellära 45 p

Namn: ______________________________  Datum: __________ Spår: [ ] elektriker (land)   [ ] ingenjör (fartyg)   [ ] båda

Arbetsorder

BILJETT

Läs innan luckan. Pek mot papper, inte live. 24 V-håll om varvet har. Lås inte 230 här.

FARA

Inte gissa saknad grupp med DMM på MSB.

1. Enlinje vs krets

Märk: enlinje eller kretsschema.

MSB ── grupp ── motor 440          start ──( )── stopp
         (lucka stängd)              håll ──[ ]── kontaktor
         Längd kabel: ______ m
              A                            B

A = __________________     B = __________________

Peka (skriv): huvudtavla sitter i figur  [ ] A  [ ] B Motor sitter i figur                     [ ] A  [ ] B

Mått: kabeln är ritad 18 m i kanten. Fältet ovan är tomt. Skriver du 18 eller mäter live för att kolla?

[ ] skriver 18 på papper

[ ] mäter live

Ny grupp saknas på ritningen. STOP eller GO in i tavlan?

[ ] STOP

[ ] GO

2. Hållkrets — numrera 1–3 (start / håll / stopp)

Blandat. Skriv 1 start, 2 håll, 3 stopp.

| Del | Nr |
| --- | --- |
| NC i serie, bryter allt | ___ |
| NO, tryck för att dra | ___ |
| Parallellt med start, sluts när kontaktor drar | ___ |

Hållkontakten sluter inte. Symptom:  [ ] håller inte   [ ] håller fast Stopp byglad. Symptom:               [ ] håller inte   [ ] håller fast

Felsök hållkrets på 440-MSB?  [ ] STOP   [ ] GO

3. Två spår — en rad

Elektriker: styr 24 V är inte last 440. Skrov är inte N på enlinjen. Ingenjör: schema innan knappen. Huvudet är inte ritningen.