TILL LÄRARE · INTE TILL ELEV · INTE PÅ ELEV-GITHUB PAGES

| M03 | Resistiv DC | V3 | Vecka 3 | Elteknik och ellära 45 p |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DC — facit

Till lärare. Inte i elevenkäten. M03 · V3

G: serie 1 A och 12 V; parallell 24 V och 2 A; spänning = A; röd mot plus; STOP på ampere över poler. VG: STOP motiverat som kortslutning. IG: GO på B som volt; polaritet egal; “skrov är nolla”. P = 12 W.

Serie: I = 1 A, U = 12 V. Parallell: U = 24 V, I gren = 2 A.

Räkna

P = U · I = 12 V × 1 A = 12 W.

Serie/parallell på ## 1. Räkna är oförändrad: serie 1 A och 12 V; parallell 24 V och 2 A.

Elektriker: 12 W är värme i skåpet. Ingenjör: räkna P innan du klämmer på.

DMM spänning: A. Polaritet: plus. STOP. Ampere över batteri är kort.

Quiet-machine: inte den här veckan. Inte EX, BESS, nöd, 80005.