TILL LÄRARE · INTE TILL ELEV · INTE PÅ ELEV-GITHUB PAGES

| PROV | Skriftligt prov | V9 | Vecka 9 | Elteknik och ellära 45 p |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Facit — skriftligt prov Elteknik och ellära 45 p

Till lärare. Inte i elevenkäten. Inte i Classroom-uppgiften elever ser. Parafras. Låsta källor. Inte 2024:58, 80005, Germanica, IEC/IP-tabell, Arduino, blackout/nöd/EX.

G: Del A + Del C i stort sett rätt (en slarv räcker inte till IG om säkerhetssvaren sitter).

VG: G med god kvalitet och VG1–VG3.

IG: säkerhetsfälla i A4/A6/A8/A10 eller Del C — t.ex. live MSB, TS-blankett, 1 MΩ som lag, snurrar=klart, PE/skrov som nolla, motorn står = av.

Spår: samma prov. Elektriker-fällor = ELSÄK/JFB/PE. Ingenjör-fällor = kan anläggningen / snurrar=klart. Inte två prov.

Del A

A1 a) Serie: R=24 Ω, I=1 A. U per 12 Ω = 12 V. b) Parallell: U=24 V över var och en. I gren = 2 A. (Itot=4 A om de frågar.)

A2 a) I=1 A rms. b) rms.

A3 24 V DC; 230 V enfas; 400/440 V trefas. Linje = mellan faser. Fas = mot nolla om den finns (skrov är inte N). Tre ledare: trefasmaskin, inte tre enfas mot skrov. Look-not-touch 440 får nämnas; krävs inte för G om linje/fas sitter.

A4 Huvudtavla = inkommande/fördelning (MSB). Grupptavla = utgående grupper.

Nej — inte DMM på spänningssatt MSB (5 §; Labbdag v2; 7.1). Tre ord t.ex. “look-not-touch / död tavla / isolation först”.

A5 a) Genom hållkontakten parallellt med start, efter att kontaktorn dragit. b) Håller fast (stopp gör inget).

A6 För att inte få stöt/kort — visa död innan luckan (5 §, 2.1). Nej, motorn står ≠ spänningslös.

A7 Rederiets säkerhetsrutiner i organisationen (FSL 2 kap. 9–10 §§). Inte TS-blankett utantill.

A8 a) Enlinjen. b) Nej.

A9 skall / inte skall. (5 kap. 1–7 § funktionskrav. “Så här görs kontroll” = kompletterande upplysningar.)

A10 befälhavaren. Nej TS-blankett (krav-sida bör, GAP).

Del B VG

VG1 Spänningen över den hela 12 Ω förblir 24 V (parallell mot matning). Totalströmmen halveras (bara en gren, 2 A). Samband, inte “ungefär”.

VG2 Godtas t.ex.: 440 look-not-touch för att stöt/kort (5 §); isolation/tvåpol på utsedd död tavla; inte PE-jakt mot skrov som nolla (IT/skrov ≠ TN). Inte “för att Elon sa”. Inte 1 MΩ som lag. Inte 2024:58.

VG3 Symptom: startar men håller inte (eller inte alls om slingan aldrig sluter). Börja på 24 V-styr, inte 440-last. Inte live MSB: fel ställe, spänningssatt, 5 §. Schema först (9.1/10.1).

Del C

Alla nio rader är fel att göra/tro — eleven ska kryssa alla.

1 MΩ är upplysning, inte 5 § skall.

Ingen TS-blankett.

Snurrar ≠ intyg (11.1).

Ritning behövs (27/29 §).

ELSÄK-JFB inte personskydd ombord (1.1).

Fas–skrov ≠ nolla hemma (5.1).

Tång ≠ volt (8.1).

Megger inte på spänningssatt (2.1).

DC-läge på AC är inte död-koll (4.1).

Missar mer än två kryss → inte G-golv på Del C. Missar 1 MΩ-som-lag, TS-blankett, live-relaterade (tång/megger/DC-läge) → luta IG.

Inte i provet (medvetet)

Nödström, blackout, EX, landström/80005/2024:58, Germanica-namn, IEC/IP-tabell, Arduino, lås 230, labbdag-utrustning, hela lektionsprosa.