TILL LÄRARE · INTE TILL ELEV · INTE PÅ ELEV-GITHUB PAGES

| M01 | Elsäkerhet | V1 | Vecka 1 | Elteknik och ellära 45 p |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Stötväg — facit

G: STOP, stötväg hölje → kropp → skrov, två av tre fel.

IG: GO, handen först, JFB som skydd.

1. STOP markerat

FARA

Känn inte efter på spänningssatt don.

| STOP ☑ STOP | GO ☐ GO |
| --- | --- |

Varför (en rad): våt magnetventil kan bära spänning. Stötväg hölje → kropp → skrov.

GO = IG.

2. Figur — stötväg ifylld

1 PUMPHÖLJE ← IN: hölje

MAGNETVENTIL

~~~~ vatten ~~~~

2 HAND ← KROPP

SKROV 3 UT

Stötväg: hölje → kropp → skrov

In i höljet.

Genom kroppen.

Ut i skrovet.

3. Två fel ringade

G = två av tre. Alla tre duger. Visa minst dessa två:

| ( packning ) | ( PE ) | utanför IR |
| --- | --- | --- |

Tredje (utanför IR) räknas också. IG: inget ringat, eller JFB som “fel”.

4. Två spår — en rad

Elektriker = leta inte JFB.

Ingenjör = läcker det vid spänningssatt don är det elarbete.

Samma rad på båda spåren. Inte två prov.

Inte skolessä. Inte 1 MΩ. Inte megger.