| M02 | Isolering | V2 | Vecka 2 | Elteknik och ellära 45 p |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Meggerkort — elevblad

Isolera på papper. Megga inte på spänning.

Namn: ________________________________  Datum: __________

Spår:  ☐ elektriker (land)     ☐ ingenjör (fartyg)     ☐ båda

BILJETT

230 V-grupp i inredningen. Kabel bytt. Isolera på papper. Megga inte på spänning.

FARA

Ingen megger på spänningssatt grupp.

Meggerkort (blankt)

| MEGGERKORT |  |
| --- | --- |
| Grupp | 230 V inredning, kabel bytt |
| Tid | före arbete, avställd grupp |
| Kedja — skriv 1–5 i rutorna (rätt ordning) | [ ] megger [ ] protokoll [ ] tvåpol död [ ] från [ ] lås / skylt |
| Referens | ☐ skrov / stomme ☐ PE-skena Samma grupp hela kortet. Referens är skrov/stomme, inte PE-skena. |
| Avläsning A 2,4 MΩ | Beslut: ☐ GO ☐ STOP Tillslag: ______________________________________ |
| Avläsning B 0,4 MΩ | Beslut: ☐ GO ☐ STOP Tillslag: ______________________________________ |
| 1 MΩ är | ☐ skall i 5 § ☐ upplysning |

Två spår — en rad

Elektriker: referens är inte PE-skenan hemma.

Ingenjör: bara för att maskinen inte låter betyder det inte att den är avställd.

Skriv raden för ditt spår:

________________________________________________________________

VG

Saknas megger på varvet →

________________________________________________________________

(tvåpol + …)