TILL LÄRARE · INTE TILL ELEV · INTE PÅ ELEV-GITHUB PAGES

| M02 | Isolering | V2 | Vecka 2 | Elteknik och ellära 45 p |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Meggerkort — facit

G: kedja i ordning, referens skrov, 2,4 = GO efter kåpa, 0,4 = STOP + avvikelse, 1 MΩ = upplysning.

VG: saknas megger på varvet → tvåpol + gapflagga.

IG: megger på spänning, PE som referens, 1 MΩ som lag, hoppar lås, 0,4 tillslag.

Arbetsorder

BILJETT

230 V-grupp i inredningen. Kabel bytt. Isolera på papper. Megga inte på spänning.

FARA

Ingen megger på spänningssatt grupp.

Meggerkort — ifyllt

Kedja i ordning. Referens skrov/stomme, inte PE.

| MEGGERKORT |  |
| --- | --- |
| Grupp | 230 V inredning, kabel bytt |
| Tid | före arbete, avställd grupp |
| Kedja i ordning | [1] från [2] lås / skylt [3] tvåpol död [4] megger [5] protokoll |
| Referens | ☑ skrov / stomme ☐ PE-skena Samma grupp hela kortet. Referens är skrov/stomme, inte PE-skena. |
| Avläsning A 2,4 MΩ | Beslut: ☑ GO ☐ STOP Tillslag: GO — planera tillslag EFTER kåpa på |
| Avläsning B 0,4 MΩ | Beslut: ☐ GO ☑ STOP Tillslag: STOP — inte spänningssätt, avvikelse |
| 1 MΩ är | ☐ skall i 5 § ☑ upplysning |

2,4 MΩ = GO att planera tillslag efter kåpa på. Inte tillslag med öppen kåpa.

0,4 MΩ = STOP. Ingen tillslag. Skriv avvikelse.

1 MΩ = upplysning, inte lag. Inte “olagligt enligt 5 §”.

Två spår — en rad

Elektriker = referens är inte PE-skenan hemma.

Ingenjör = bara för att maskinen inte låter betyder det inte att den är avställd.

VG

Saknas megger på varvet → tvåpol + gapflagga. Skriv att meggern saknas. Hitta inte på ett tal. Skippa inte isolation.

Inte skolessä. Inte 1 MΩ som skall.