| M04 | Enfas AC | V4 | Vecka 4 | Elteknik och ellära 45 p |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Enfas AC — elevblad

M04 Enfas AC · V4 Vecka 4 · Elteknik och ellära 45 p

Namn: ______________________________  Datum: __________ Spår: [ ] elektriker (land)   [ ] ingenjör (fartyg)   [ ] båda

Arbetsorder

BILJETT

Lina: värmare 230 V enfas, resistiv. Räkna rms. Välj DMM-läge. På papper.

FARA

DC-läge är inte död-koll på AC.

Last 230 Ω. Märkning 230 V.

1. Räkna

230 V är  [ ] rms   [ ] topp

I (rms) = ______ A

Topp på sinus ≈ ______ V   (rms × √2)

2. DMM — vilket är “av”?

Samma värmare. Två bilder.

┌─────────┐         ┌─────────┐
   │ 229     │         │  0.4    │
   │  V~     │         │  V⎓     │
   └─────────┘         └─────────┘
      AC                  DC

Vilken visar att det kan vara spänning?  [ ] AC   [ ] DC

Patrik lämnar mätaren i DC och säger “det är av”. STOP eller GO att öppna?

[ ] STOP

[ ] GO

3. Två spår — en rad

Elektriker: 230 ombord är inte lägenhetens TN. Ingenjör: rms innan handen. Inte “24 V tål allt”.