| M11 | Elarbete + felsökning | V9 | Vecka 9 | Elteknik och ellära 45 p |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Elarbete och felsökning — elevblad

M11 Elarbete/IP/intyg + M12 Felsökning · V9 Vecka 9 · Elteknik och ellära 45 p

Namn: ______________________________  Datum: __________ Spår: [ ] elektriker (land)   [ ] ingenjör (fartyg)   [ ] båda

Inte skriftligt prov på detta blad.

Arbetsorder A — efter jobbet

BILJETT

230 V-uttag i inredning, befintlig grupp. Kåpa tillbaka. Intyg till befälhavaren.

FARA

Inte 440-lucka för att “göra jobbet”. Inte TS-blankett. Tyst maskin är inte död.

Kåpa öppen, packning vid sidan. STOP eller GO att spänningssätta?

[ ] STOP

[ ] GO

Fyll vår mall (inte TS):

INTYG

Namn: __________________ Datum: ________ Vad: ___________________________________________ Regelverk + tillämpad standard: [ ] ja [ ] nej Packning/kåpa tillbaka: [ ] ja [ ] nej Detta är TS-blankett: [ ] ja [ ] nej

Klart när det snurrar, papper hoppas:  [ ] rätt   [ ] fel

Arbetsorder B — startar inte

BILJETT

Pump startar inte. Felsök på papper. Inte PE-jakt. Inte DMM på MSB. Inte live 440.

Numrera kedjan 1–5 (blandad):

| Steg | Nr |
| --- | --- |
| Ett test (24 V-styr eller död tavla) | ___ |
| Isolation / tvåpol död | ___ |
| Symptom i en mening | ___ |
| Instrument (tvåpol/DMM, inte MSB) | ___ |
| Ritning: styr eller last | ___ |

440-motor på enlinjen:  [ ] look-not-touch   [ ] mät fas–skrov Patrik jagar PE. STOP eller GO?

[ ] STOP

[ ] GO

Lina: “den gick i går, axeln är stilla, jag mäter live.” STOP eller GO?

[ ] STOP

[ ] GO

Två spår — en rad

Elektriker: ingen TS-blankett; inte PE-jakt; skrov är inte N. Ingenjör: snurrar ≠ intyg; stilla ≠ död; metod innan prober.